Anleitung zum „Balance-Master 3000 Pro Max Ultra 2.0“

Inbetriebnahme:

- Akkuzellen mit Balancing-Platine verbinden (unterster Anschluss bleibt unverbunden)

- 40-70V an Versorgungsterminal anlegen (Spannung soll aus Akkupack kommen)

- 5V-Micro-USB-Kabel an Microcontroller anschließen (aktiviert den Microcontroller, Rest der Schaltung verbleibt zunächst im Standby-Modus)

- CAN-Verbindung entweder über USB-SUB-D-Adapter an SUB-D-Stecker (1) oder direkt über die Pins CANH und CANL (2) herstellen

  - Clock-Frequenz des CAN-Busses: 8MHz

  - Datenrate: 500 kbit/s

  - Über den Jumper JP1 (3) kann der CAN-Abschlusswiderstand aktiviert werden

31

11

21

- CAN-Nachrichten über PCAN-View senden

  - PCAN-View starten und Parameter einstellen

  - neue Nachricht erstellen

  - (Optional: Format der Datenbytes auf dezimal umstellen)

  - => Nachrichten werden periodisch gesendet

11

31

21

41

Steuerung des Gerätes:

- Das Gerät wird über CAN-Bus-Nachrichten gesteuert (Gerät empfängt nur, sendet nicht selbst)

- CAN-ID: 0x0F1 (nur ein einziger Nachrichtentyp)

- 1. Byte: Sollstrom von 0 bis 255 für einen Ladestrom von 0 bis 2,55 A

  - Ein Sollstrom von 0 schaltet beendet den Ladevorgang und schaltet das Gerät in den Standby-Modus

- 2. Byte: ausgewählte Zelle von 0-15 für die Zellen 1-16

- Alle weiteren Bytes sind irrelevant (--)

| ID | byte[0] | byte[1] | byte[2] | byte[3] | byte[4] | byte[5] | byte[6] | byte[7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0F1 | 100 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Beispiele:

- Die 9. Zelle soll mit 1A geladen werden.

| ID | byte[0] | byte[1] | byte[2] | byte[3] | byte[4] | byte[5] | byte[6] | byte[7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0F1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

- Der Ladevorgang wird gestoppt, alle Zellen getrennt und das Gerät in den Standby-Modus geschaltet.

Schnittstellen auf der Platine:

- Die Platine enthalt Terminals, die Zugang zu allen relevanten Signalen bieten

  - Spannungsversorgungen (12V, ±5V, 3,3V)

  - BUS-Signale (CAN-Bus, I2C-Busse)

  - Spannung über Shunt

  - Ladestrom als äquivalente Spannung (1V ≙ 1A)

  - …

Gesamter Versuchsaufbau: